RC Sokolov – leden 2024

Délka a hmotnost – žákovské pokusy v 6. ročníku

Délka

Definice 1 metru v on-line učebnici pro gymnázia – tady můžete najít spoustu využitelných materiálů i pro základní školu:

https://e-manuel.cz/kapitoly/mereni/vyklad/mereni-delky/

(od nejstarší definice po současnou)

1. Výroba vlastního měřidla (palcometru)

Cílem této aktivity je vytvořit si představu, jak se dá udělat nějaké měřidlo.

- v sešitě si každý obkreslí svůj palec a vyznačí úsečkou jeho šířku

- na proužku papíru si označíme začátek – nulu, a nanášíme na proužek opakovaně šířku svého palce (číslujeme 1, 2, … až do konce)

Pomocí vyrobeného měřidla změříme výšku učebnice fyziky. Řešíme problémy – co dělat, když to není přesně (domluva na nejbližším dílku).

Změříme pravítkem šířku palce a zapíšeme jeho rozměr v cm. Převádíme naměřené palce na cm.  Bavíme se o rozdílných výsledcích a nepřesnosti.

Prostor pro poznámky

2. Měření v milimetrech a centimetrech (použijeme ocelové mm-pravítko a klasické cm-pravítko, dřevěný kvádr)

Cílem této aktivity je osahat si i jiný druh měřidla, než je klasické pravítko a získat lepší představu o jednotce 1 mm.

- kreslíme obraz kvádru, domluvíme se na značení stran a, b, c.

- každá dvojice změří rozměry svého kvádru v mm a zapíše do náčrtku

- měření opakujeme pomocí klasického pravítka

- porovnáváme hodnoty získané při obou měřeních.

Prostor pro poznámky

3. Měření malých rozměrů – měření tloušťky papíru

Cílem úlohy je ukázat metodu práce s velkým množstvím stejných objektů, která zvyšuje přesnost měření.

- Odhadujeme, jak je papír v učebnici tlustý

- Zjišťujeme, kolik má učebnice listů (vysvětlujeme si rozdíl mezi stránkou a listem)

- Změříme tloušťku rozumného počtu listů (50 listů) a výpočtem určujeme tloušťku jednoho listu.

- Řešíme přesnost měření:

5 mm : 50 = 0,1 mm       chyba měření:    0,5 mm : 50 = 0,01 mm

Výsledek měření:

Tloušťka jednoho listu = 0,1 mm ± 0,01 mm

Prostor pro poznámky

4. Opakované měření délky – měření rozměrů dřevěného kvádru, který uřízl člověk (mírně nepravidelné rozměry).

Cílem úlohy je naučit provádět opakované měření stejné veličiny, zapisovat hodnoty do tabulky, vypočítat průměrnou hodnotu.

Připravíme si tabulku:

| Číslo měření | Délka v cm |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| Součet |  |
| Průměr |  |

Žáci opakovaně měří stejný rozměr kvádru na různých místech tělesa (např. nejdelší stranu). Naměřené hodnoty zapisují do tabulky vzorně pod sebe, abychom je mohli snadno sečíst.

Vypočítáme součet, vedle tabulky vypočítáme průměr a zapíšeme hodnotu do tabulky.

Po ukázce, jak zpracovávat opakované měření je vhodné zařadit LP, kde si toto žáci vyzkouší sami. Tady je dobré předem vysvětlit žákům kritéria hodnocení:

- Přehlednost,

- Matematickou přesnost,

- Úplnost práce.

Pozn.: protokol nemusí být kompletní, ale měli byste se na začátku domluvit, co chcete, aby obsahoval.

Prostor pro poznámky

Hmotnost

Odkaz na motivatční video k 1 kg: https://e-manuel.cz/kapitoly/mereni/

(5:25 min video o prototypu 1 kg)

Žákovské pokusy s digitálními váhami:

- Určení průměrné hmotnosti jednoho zrnka hrachu (cizrny, čočky, fazolky apod.)

Cílem úlohy bude (mimo samotné měření) zvládnout práci s novým přístrojem, naučit se nastavit správně jednotky a vynulování váhy s miskou.

Žáci pracují ve dvojici, kromě váhy dostanou taky 2 misky, v jedné z nich jsou zkoumaná zrnka. Váhy zapnou, kontrolují jednotky, postaví práznou misku, vynulují, přidají domluvení množství nepoškozených zrnek a určí jejich hmotnost. Měření si zapíšou do sešitu, vypočítají průměrnou hodnotu zrnka.

Prostor pro poznámky

- Měření hmotnosti malých objektů: Určení hmotnosti 1 kapky vody.

Komentář: Narozdíl od předchozího měření předpokládáme, že jsou kapky vody stejně veliké a váhy jednu kapku buď vůbec nezaregistrují, nebo bude měření s velkou nepřesností s ohledem na hmotnost kapky.

Žáci pracují ve dvojici, kromě váhy dostanou plastové pipetky nebo kapátka, malou skleněnou kádinku a nádobku s vodou. Než budeme navažovat kapky, naučí se nejdříve pracovat s pipetkou – nabírat vodu, kapat jednotlivé kapky.

Některé váhy se po krátké době nečinnosti vypínají, proto budeme pracovat jinak. Nejdříve zjistíme hmotnost samotné kádinky, zapíšeme si ji. Pak do kádinky nakapeme domluvené množství kapek (např. 20). Zvážíme kádinku s vodou a určíme hmotnost samotné vody.

Při určování hmotnosti kapky určíme průměrnou hmotnost. V této úloze má smysl s běžnou třídou vyhodnotit taky přesnost měření. Pokud je nejmenší dílek na stupnici 0,1 g, tak pro 20 kapek vychází nepřesnost

0,1 : 20 = ± 0,005 g.

Prostor pro poznámky

- Navažování požadované hmotnosti několika látek (sůl, mouka, cukr apod.)

Cílem této úlohy je, kromě vytvoření větší zručnosti žáka při manipulaci s váhami a lžičkou při přidávání, vytvořit představy vedoucí k pojmu hustota látky (stejná hmotnost, ale viditelný rozdíl v množství).

Žáci pracují ve dvojici. Kromě digitálních vah dostanou označené nádobky se solí a např. moukou, 2 plastové lžičky a dva kruhové filtrační papíry. Jejich úkolem bude navážit na filtrační papíry 10 gramů mouky a 10 gramů soli. Při práci se navzájem kontrolují a každý naváží jednu látku.

Prostor pro poznámky

Popsaná žákovská měření lze dělat i na rovnoramenných vahách, práce je ale mnohem zdlouhavější a náročnější na manipulaci s pomůckami. S ohledem na dnes používané váhy v domácnosti doporučuji používat hlavně digitální váhy.