2D

| circle(r=poloměr¦d=průměr) | Kruh |
| --- | --- |
| square(a,center=střed?) | Čtverec |
| square([šířka,výška],center=střed?) | Obdélník |
| text(text=“text“, size=velikost, font=“font“, halign=horizontální zarovnání, valign=vertikální zarovnání, spacing=mezery mezi písmeny) | Text |

3D

| sphere(r=poloměr¦d=průměr) | Koule |
| --- | --- |
| cube(a,center=střed?) | Krychle |
| cube([šířka,hloubka,výška], center=střed?) | Kvádr |
| cylinder(h=výška,r=poloměr¦ d=průměr,center=střed?) | Válec |
| cylinder(h=výška,r1¦d1,r2¦d2, center=střed?) | Komolý kužel |
| linear_extrude(height=výška vysunutí) | Vysunutí 2D→ 3D |

Základní operace

| union() | Sjednocení |
| --- | --- |
| difference() | Rozdíl |
| intersection() | Průnik |

Transformace

| translate([x,y,z]) | Posunutí v prostoru |
| --- | --- |
| rotate([x,y,z]) | Rotace |
| scale([x,y,z]) | Zvětšení(>1) nebo zmenšení(<1) na ose |
| hull() | Propojení obekjtů do jednoho objektu |

Syntax (základní skladba)

| nazev = hodnota; | Proměnná |
| --- | --- |
| module nazev(…) { … } nazev(); | Modul |

Speciální proměnné

| $fn | Počet stěn na 360° |
| --- | --- |

Speciální znaky

| * | Zakázat/vypnout |
| --- | --- |
| ! | Ukázat pouze danou část |
| # | Zvýraznit |
| % | Průhledné |

Podmínky a cykly

| if (...) { ... } | Podmínka |
| --- | --- |
| for (i=[počátek:konec]) { … } | Cyklus s daným počátkem a koncem |
| for (i = [k1,k2,k3]){ … } | Cyklus s danými kroky (n1,n2,...,nn) |

Matematické funkce

| abs | Absolutní hondota |
| --- | --- |
| sin, cos, tan |  |
| floor | Zaokrouhlení dolů |
| round | Zaokrouhlení |
| ceil | Zaokrouhlení nahoru |

Klávesové zkratky

| <> | Alt Gr + , / . |
| --- | --- |
| [ ] | Alt Gr + F/G |
| { } | Alt Gr + B/N |
| $ | Alt Gr + ů |
| # | Alt Gr + X |
| % | Shift + = |
| ; | Nad Tab |

Dokončování 3D modelu

| F5 | Aktualizování modelu |
| --- | --- |
| F6 | Finální vykreslení |
| F7 / Soubor>Exportovat> Exportovat jako STL | Export do .stl (vhodný pro 3D tisk) |

Komentáře

| /* … */ | Víceřádkový komentář |
| --- | --- |
| // ... | Jednořádkový komentář |

| Zápis příkazu | Co se ti zobrazí: |
| --- | --- |
| cube(20); | Krychle o hraně 20mm s rohem v počátku souřadné soustavy |
| cube([20,30,5]); | Kvádr s rozměry 20,30 a 5mm s rohem v počátku |
| cube(20,center=true); | Krychle o hraně 20mm se středem v počátku |
| cube([20,30,5],center=true); | Kvádr s rozměry 20,30 a 5mm se středem v počátku |
| cylinder(h=25,r=5); | Válec s výškou 25 mm, poloměr podstavy 5 mm, střed dolní podstavy v počátku |
| cylinder(h=25,r=5,center=true); | Válec s výškou 25 mm, poloměr podstavy 5 mm, střed válce v počátku (bude půlkou pod rovinou xy) |
| translate([0,0,10]) cube(20); | Krychle se posune ve směru osy z (nahoru) o 10mm |
| rotate([0,0,45])cube(20); | Krychle se otočí kolem osy z o 45° |
| translate([0,0,10]) rotate([0,0,45]) cube(20); | Současný posun a rotace krychle |
| union(){ cube(20); cylinder(h=25,r=5); } | Sjednocení krychle a válce v jedno těleso. Množinové závorky ohraničují tvary, které spojíme. Útvarů může být víc než dva. |
| difference(){ cube(20); cylinder(h=25,r=5); } | Rozdíl dvou útvarů – z prvního (krychle) se odebere druhý (válec) útvary mohou být jen dva. Jeden z nich může být sjednocením několika. |
| Intersection(){ sphere(r=10); cube(20,center=true); } | Průnik dvou útvarů – zůstane jenom to, co mají tělesa společné zajímavý je průnik krychle a koule – dostaneme krychli se zaoblenými rohy |
| difference(){ union(){ translate ([-10,-10,0]) cube(20); translate ([0,0,10])rotate([0,0,45]) cube(20,center=true); } #translate([0,0,10])cylinder(h=25,r=5,center=true); } | Rozdíl sjednocení dvou krychlí a jednoho válce Krychle stejné velikosti jsou vůči sobě otočené ve svislém směru o 90° a vyříznutý je z nich válec. Symbol „#“ před válcem jej barevně odliší, abychom jej viděli. Z programu ho pak můžeme vypustit. Funkce sjednocení (union) uzavírá prvky do množinové závorky (2. až 5.řádek). Funkce rozdíl (difference) uzavírá v množinové závorce dva prvky – sjednocení a válec (1. až 7.řádek). |
| color("green") rotate_extrude($fn = 80) polygon(points=[[2,0],[30,0],[30,1],[25,3],[30,5], [30,6],[24,6],[24,4],[5,4],[5,6],[2,6],[2,0]] ); | Příkaz color(„barva“) slouží k barevnému rozlišení těles při modelování (nemá vliv na tisk vymodelujete mnohoúhelník pospojováním bodů se souřadnicemi [x,z] a pak roztočíte kolem osy z. Kruh je tvořený jako 80-úhelník. Vhodný postup pro modelování osově souměrných těles (např.: kolečka) |

| difference(){ cube([50,10,10]); for(i = [0:4]){ translate([10*i+2.5,2.5,0]) cube([5,5,10]); } } | Rozdíl jednoho kvádru s několika kvádry Cyklus for, ve kterém se proměnná i stupňuje od 0 do 4, takže cyklus se zopakuje celkem pětkrát. Ve funkci translate jde vidět využití této proměnné násobením 10 a následným přičítáním 2,5. |
| --- | --- |
| difference(){ cube([50,30,3]); translate([25,15,1]) linear_extrude(2){ text("ahoj",halign="center",valign="center", size=15); } } | Rozdíl kvádru a textu (zapuštěný text) Text posuneme do prostřed kvádru, 1mm nad „zemí“, vysuneme do prostoru (text je 2D) na tloušťku 2mm pomocí linear_extrude(). První parametr funkce text() je samotný text, a potom dodatečné parametry jako např. halign a valign (horizontální a vetrikální zarovnání) a size (velikost textu). |
| cube([50,30,3]); translate([25,15,3]) linear_extrude(2){ text("ahoj",halign="center",valign="center", size=15); } | Vystouplý text z kvádru Text „ahoj“ má na výšku 15mm, prostorově je vytažen na 2mm, centrovaný na výšku i na šířku a střed je umístěný do středu největší stěny. |
| $fn = 50; difference(){ cylinder(h = 5,d = 50); cylinder(h = 5,d = 3); for(i = [0:11]){rotate([0,0,i*360/12])linear_extrude(5)polygon(points=[[5,0],[22,-4],[22,4 ]]); } } | Kolo s paprsky Základní válec se středový otvorem Trojúhelník vytažaný do prostoru pomocí funkce linear_extrude(), který je 12x posunutý do kruhu a následně odečtený od hlavního válce. |